附表：采购清单

一标段 土建施工混凝土类材料采购清单

| 序号 | 材料名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估工程量 | 单价最高限价（元） | 预估合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土种类:普通混凝土 3.含垫层:使用防腐聚合物水泥混凝土 4.包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 1103.87 | 527.85 | 582679.66 | 箱型基础：1012.27m³，照明灯具基础：65.6m³，独立基础26m³ |
| 2 | 混凝土 | 1.面层材质:普通混凝土台阶C30 2.包含完成该项工作所需辅材 | m² | 240 | 93.08 | 22338.80 | 用于普通地面 |
| 3 | 混凝土 | 1.名称、材质:油坑,钢筋混凝土 2.井池容积99立方*4个 3.包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 396 | 578.84 | 229220.64 | 用于井池 |
| 4 | 混凝土 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土种类:普通混凝土 3.包含:成品树脂盖板 4.包含支架：材质:钢材等级Q235B 5.包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 266.4 | 1516.17 | 403908.03 | 600x800电缆沟道预估43.2m³；800x800电缆沟道预估76.8m³；800x1000电缆沟道预估146.4m³ |
| 5 | 混凝土 | 2.材质:钢筋混凝土 3.井池容积:900立方 4.包含垫层，使用防腐聚合物水泥混凝土 6.包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 400 | 530.15 | 212058.48 | 用于消防井池 |
| 6 | 混凝土 | 1.含面层材质、厚度、强度等级:220mm厚C30混凝土板；1:0.4素水泥浆结合层； 2.含垫层材质、厚度、强度等级:150mm厚C25混凝土稳定层； 3.含基层材质、厚度、强度等级:300mm厚碎石基层；压实或夯实路基，压实系数≥0.94 4.包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 884.4 | 400.11 | 353859.23 | 用于道路 |
| 7 | 混凝土 | 1.含:碎石(卵石) 2.含面层材质、厚度:碎石层，100mm厚 3.含垫层材质、厚度:混凝土，100mm厚 4.含防腐:防腐聚合物水泥混凝土 5.包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 270 | 400.11 | 108029.70 | 用于预制块路面 |
| 8 | 混凝土 | 1.材质:雨水集水井 容积10m³＜V≤50m³ ，钢筋混凝土 2.含垫层:使用防腐聚合物水泥混凝土 3.包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 49.5 | 984.58 | 48736.67 | 用于井池 |
| 9 | 混凝土 | 1.材质:雨水口 容积V≤10m³，钢筋混凝土 2.含垫层:使用防腐聚合物水泥混凝土 3.包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 20.093 | 1014.26 | 20379.49 | 用于井池 |
| 10 | 水泥砂浆 | 1.面层材质:水泥砂浆面层 2.包含完成该项工作所需辅材 | m² | 60 | 78.00 | 4679.77 | 用于普通地面 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1985890.47 |  |
| 1、交货地点：内蒙古阿拉善额济纳旗达来呼布镇项目施工现场。 2、交货时间：采购人要求时间。 3、质量标准：符合国家产品产品合格标准。 4、供应商根据项目特征自行考虑相关辅助性材料。 5、供货需符合国家标准并提供材质证明书及相关试验证明材料。 6、报价含增值税、运费及完成该项目相关辅助性材料。 7、供应商根据项目特征（见采购清单）自主报价，自行考虑辅材费用及相关风险费用，根据项目施工实际情况，所供主材及相关辅材需保证满足施工实际要求。 8、所供材料应符合施工图纸设计要求。 9、供货时效需满足施工现场要求，采购人发出材料需求通知后6小时内需将材料送货到施工现场。如出现延误，未能及时供应材料，供应商承担一切责任。 10、本次为单价采购，清单中所列工程量仅为预估工程量，最终按照实际完成工程量进行结算。 |  |  |  |  |  |  |  |