Q/ND

内蒙古电力（集团）有限责任公司企业标准

Q/ND 10311 02—2025

生产设备电子标签技术要求与检测规范

xx-xx-xx发布

xx-xx-xx实施

内蒙古电力（集团）有限责任公司  发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 标签规格要求	3

5 技术要求	5

6 试验要求	8

7 检验规则	13

# 前  言

本标准是按照DL/T 800—2018标准编写规范给出的规则起草。

本标准由内蒙古电力（集团）有限责任公司生产技术部归口。

本文件起草单位：内蒙古电力(集团)有限责任公司生产技术部、内蒙古电力电能计量公司。

本文件主要起草人：薄宏斌、吕晨宇、叶涛、胡耀东、鲁虎雄、呼日查、张炜、杜国伟、周菁、常沛昕、税旭、薛玮、付小平、赵永贵、刘惠文、梁发亮。

本文件2025年8月首次发布。

生产设备电子标签技术要求与检测规范

# 范围

本标准规定了内蒙古电力（集团）有限责任公司生产设备电子标签的种类及规格要求、技术要求、试验要求及检验规则。

本标准适用于内蒙古电力（集团）有限责任公司内使用和管理的生产设备电子标签的制造、检验、使用和验收。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB/T 35102-2017 信息技术 射频识别 800/900MHz 空中接口符合性测试方法

GB/T 2408—2021 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3—2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5—2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10—2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 2423.17—2024 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka盐雾试验方法

GB/T 2423.22—2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2423.24—2022 环境试验 第2部分：试验方法 试验S：模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4208—2017/XG1-2024 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9—2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10—2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 23704-2017 二维条码符号印制质量的检验

HG/T 2406—2014 压敏胶标签纸

ISO/IEC 29158:2025 自动识别和数据捕获技术 条形码符号质量试验规范 直接零件标记（DPM）（ Information technology  Automatic identification and data capture techniques - Direct Part Mark (DPMQuality Guideline）

ISO/IEC 18000-63:2021 信息技术 物品管理用射频识别 第 63 部分：860MHz 至 960MHz C 型空中接口通信参数（Information technology–Radio frequency identification for item management-Part63：Parameters for air interface communications at 860MHz to 960MHz TypeC）

ISO/IEC 14443:2020  识别卡无触点集成电路卡(Identification cards-Contactless integrated circuit(s) cards-Proximity cards)

ISO/IEC 18047-3:2022  信息技术 射频识别设备一致性测试方法 第3部分:13.56 MHz空中接口通信测试方法（Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 3: Test methods for air interface communications at 13,56 MHz）

JESD22—A117E（2018） 电可擦除可编程 ROM (EEPROM) 程序擦除耐久性和数据保留压力测试（Electrically erasable programmable rom（EEPROM）program/Erase endurance and data retention test）

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 电子标签

用于物体或物品标识、具有信息存储机制的、能接收读写器的电磁场调制信号并返回响应信号的数据载体。

## 柔性标签

采用柔软基材封装的电子标签。

## 硬质标签

采用具有一定硬度基材封装的电子标签。

## 超高频电子标签

采用超高频射频识别技术，满足ISO/IEC 18000—63协议的电子标签。

## 双频电子标签

所用芯片同时采用高频和超高频识别技术，满足ISO/IEC 18000—63和ISO/IEC 14443 Type A协议的电子标签。

## 读写器

一种电子设备，具备从电子标签获取数据和向电子标签写入数据过程的功能，适当时，执行冲突仲裁、错误控制、信道编码、信道解码、信源编码、信源译码和交换源端数据等功能。

## 射频识别

利用射频方式进行非接触通信，以达到识别并交换数据的技术。

## 剥离强度

在规定的剥离条件下，使胶接试样分离时单位宽度所能承受的载荷，用kN/m表示。

## 线极化天线

发射的电磁波电场矢量在空间的取向固定不变的天线。当收信天线方向与线极化方向一致时，感应出的信号最大；随着收信天线的极化方向与线极化方向偏离越来越多时，感应出的信号越来越小；当收信天线的极化与线极化方向正交时，感应出的信号为零。

## 灭活密码

用于执行灭活指令的密码。灭活指令用于使标签永远不再产生激活射频场的调制信号，使标签永久失效。

## 访问密码

用于对标签区域进行读写、锁定等操作的密码。

## 标签锁定

对标签进行加密的过程。是对每个区的单独锁定，锁定后可以实现对该区域的写保护。对于己锁定的标签，只有在符合锁定状态的条件下，才能访问该标签被锁定的区域，否则会提示出错。

# 标签规格要求

## 分类原则

根据标签的适用范围不同，分为六个分类，参见表1。

表1  分类要求

| 标签种类 | 标签分类 | 建议适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 硬质标签 | 硬质标签（大） | 变电设备：交直流设备，如变压器（换流变）、断路器、电抗器、隔离/接地开关、电压互感器、电流互感器、电容器、避雷器等。 配电设备：柱上断路器、柱上变压器、柱上开关等柱上配电设备。 |
| 硬质标签 | 硬质标签（小） | 户内开关柜、户外汇控柜等密集布置的一次设备。接地箱、交叉互联箱等箱体，户外终端（带保护管），开关柜等电缆终端柜体上。 仪器仪表类：台式仪器仪表、箱体式仪器仪表。 工器具：耐酸靴、滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器等乳胶或塑料制品；绝缘杆、电容型验电器、接地线等杆状物品；服装类、绳类等；检修平台、快装脚手架、升降板、标识牌、软梯等，有大片平整表面的工器具；速差自控器、导轨自锁器、连接器、脚扣等金属材质工器具表面。 继电保护及安全自动装置、通信设备。 |
| 硬质标签 | 车辆电子标签 | 车辆。 |
| 硬质标签 | 架空线路杆塔电子标签 | 输电杆塔。 |
| 硬质标签 | 扎带式电缆标签 | 电力电缆。 |
| 柔性标签 | 抗金属柔性RFID标签 | 便携式仪器仪表及工器具。 |

## 封装要求

标签封装宜采用板上芯片或表面贴装技术，标签封装要求如下：

- 芯片与天线应采用焊接连接，且应保证焊接牢靠，防止出现虚焊、假焊或偏焊等缺陷；

- 标签外壳封装宜采用高密封工艺，防止出现密封不严或开裂等缺陷；

- 特殊使用环境下，应根据应用场景在防水密封性、耐候性等方面进行特殊处理。

## 材质要求

RFID电子标签外壳宜采用ABS、PET、PC、尼龙、TPV、硅橡胶或改性PVC等绿色环保材质，在应用环境较为恶劣的情况下，应采用耐候性材质。

## 外观要求

RFID电子标签尺寸及形状根据实际应用场景确定，标签外观不应有可能干扰性能的缺陷和视觉可观察到的损伤或附着物，例如切割碎片、额外的尘埃、折叠、破损、折痕和凸点等。

RFID电子标签表面可印制二维码及实物“ID”编码信息。标签表面印刷的图形与文字应清晰、端正，不应有干扰识读的暗纹，二维码图形与实物“ID”编码、RFID芯片存储编码保持一致。

## 寿命要求

标签使用寿命要求见表2。如标签表面印有信息的，表面信息应与标签有同等寿命。

表2  标签使用寿命要求

| 标签种类 | 使用寿命 |
| --- | --- |
| 柔性标签 | ≥5年 |
| 硬质标签 | ≥10年 |

## 尺寸要求

标签最大尺寸见表3。

表3  标签尺寸要求

| 标签分类 | 最大尺寸 |
| --- | --- |
| 硬质标签（大） | 165mm*40mm*10mm |
| 硬质标签（小） | 80mm*30mm*5mm |
| 车辆电子标签 | 90mm*60mm*5mm |
| 架空线路杆塔电子标签 | 430mm*520mm*25mm |
| 扎带式电缆标签 | 45mm*45mm*10mm |
| 抗金属柔性RFID标签 | 60mm*15mm*1mm |

## 安装要求

标签的安装应满足防损坏、防脱落的使用要求，选择安装位置时应确保标签易于识别。

## 功能要求

标签用于非接触式快速识别，应满足生产设备识别管理要求，也应满足生产设备日常运检工作要求。

# 技术要求

## 物理性能

    - 环境要求

标签工作温湿度条件应符合表4的温湿度要求。

表4  标签耐温湿度要求

| 环境条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 工作 | -40℃～+85℃ |
|  | 储存、运输极限范围 | -50℃～+85℃ |
| 相对湿度 | 年平均 | ＜75%RH |
|  | 30 天，一年中这些天以自然方式分 | 95%RH |
|  | 其余时间有时为 | 85%RH |
| 注1：在极端温度范围外，储存和运输最长期限仅限于6h。 注2：环境的突然变化可能造成标签扭曲，标签的包装在被打开之前需要在周围的环境条件下稳定放置30min。 |  |  |

    - 耐辐射

对需要暴露于阳光下的户外标签，标签应耐受阳光辐射，在总辐射强度≤1120W/m2的情况下，标签表面的图形和数字的清晰度应不受影响，标签应能正常工作。在电站等高电磁辐射的环境，电子标签可以保持良好应答。

    - 耐振动

标签应能适应使用或运输等过程的振动环境，在GB/T 2423.10—2019要求进行测试后，标签应不脱落并能正常工作。

    - 耐冲击

标签应能适应在使用、搬运、装卸和运输等过程中可能遭受的非重复性冲击，在GB/T 2423.5—2019要求进行测试后，标签应不脱落并能正常工作。

    - 抗弯曲

柔性标签应能承受在使用、搬运、装卸和运输等过程中可能遭受的弯曲应力，封装应无异常，无折痕，标签应能正常工作。

    - 抗扭曲

柔性标签应能承受在使用、搬运、装卸和运输等过程中可能遭受的扭曲力，封装应无异常，无折痕，标签应能正常工作。

    - 抗脱落

采用粘贴方式时，标签的180°剥离强度、持粘性应符合HG/T 2406-2014中5.5的相应规定。

    - 防护等级

按照GB/T 4208—2017/XG1-2024选择标签防护等级，硬质标签密封性应符合IP67的规定。

    - 耐盐雾

硬质标签按照GB/T 2423.17—2024规定的方法进行测试，标签应满足耐盐雾96小时以上。

    - 阻燃性

硬质标签按照GB/T 2408—2021规定的方法进行测试，标签的阻燃性应满足V0等级。

## 电气性能

    - 通信协议

超高频电子标签通信规约应符合ISO/IEC 18000-63:2021空中接口要求。

双频电子标签通信规约应兼容超高频电子标签通信规约及高频ISO/IEC 14443:2020 TypeA空中接口要求。

    - 工作频率

超高频电子标签的工作频率应覆盖920MHz～925MHz。

双频电子标签的工作频率应覆盖超高频920MHz～925MHz及高频13.56MHz±7KHz。

    - 读写距离

标签天线与读写器天线正对（0°），且极化方向一致时，标签的最大读写距离应达到表5要求。

表5  标签最大读写距离要求

| 标签分类 | 最大读距离 | 最大写距离 |
| --- | --- | --- |
| 硬质标签（大） | ≥12m | ≥6m |
| 硬质标签（小） | ≥3m | ≥1.5m |
| 车辆电子标签 | ≥6m | ≥3m |
| 架空线路杆塔电子 | ≥15m | ≥7.5m |
| 扎带式电缆标签 | ≤0.05m | ≤0.05m |
| 抗金属柔性RFID标签 | ≥1m | ≥0.5m |

    - 擦写次数

电子标签可擦写次数应不少于10万次。

    - 数据保持时间

标签在工作环境下数据保持时间应不少于10年。

    - 抗扰度

      - 静电放电抗扰度

硬质标签应满足GB/T 17626.2-2018中5规定的空气放电严酷等级1的要求；柔性标签应满足GB/T 17626.2-2018中5规定的空气放电严酷等级1的要求。

      - 射频电磁场抗扰度

标签应满足GB/T 17626.3-2023中5.2规定的严酷等级2的要求。

      - 工频磁场抗扰度

标签应满足GB/T 17626.8-2006中5规定的严酷等级5的要求。

      - 脉冲磁场抗扰度

标签应满足GB/T 17626.9-2011中5规定的严酷等级5的要求。

      - 阻尼振荡磁场抗扰度

标签应满足GB/T 17626.10-2017中5规定的严酷等级5的要求。

## 数据规约

    - 总体要求

标签的内存区应包括保留区（Reserved区）、物品标识区（EPC区）、标签标识区（TID区）和用户数据区（User区），具体参考表6。其中，物品标识区应保证足够的容量，以满足生产设备唯一性代码的存储。

表6  标签数据格式列表

| 区域 | 长度（Bits） |
| --- | --- |
| 保留区 | ≥64 |
| 物品标识区 | ≥128 |
| 标签标识区 | ≥96 |
| 用户数据区 | ≥1536 |

    - 保留区

保留区用于存储标签的灭活密码和访问密码。保留区数据存储结构应遵循ISO/IEC 18000-63:2021的有关要求。

    - 物品标识区

物品标识区用于存储统一的设备实物“ID”编码。物品标识区的数据在投入使用前应进行初始化写入，永久不可更改。物品标识区存储结构见表7。

表7  标签物品标识区存储结构

| 代码段名称 | 长度（Bit） | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 设备身份编码 | 96 | 标识设备身份 |
| 协议控制 | 16 | 符合ISO/IEC 18000-63:2021标准 |
| CRC-16 | 16 | 数据校验，符合ISO/IEC 18000-63:2021标准 |
| 注1：协议控制区存放标签在盘存操作期间，其EPC反向散射的物理层信息； 注2：CRC-16为循环冗余校验，用于进行收发方的错误侦测，识别数据通讯的错误。 |  |  |

    - 标签标识区

标签标识区用于存储标签自身的编号。该编号应全球唯一，永久不可更改。标签标识区数据存储结构应遵循ISO/IEC 18000-63:2021的有关要求。

    - 用户数据区

用户数据区允许用户根据实际需要自行规定数据格式。

## 安全防护

标签应具备安全防护功能，在必要的应用场合应对物品标识区、用户数据区进行保护，避免非授权人的非法写入、篡改和识别，确保标签具备防伪性能：

- 安全防护功能应包括访问密码锁定、解锁、灭活等功能；

- 应具有挑战应答双向身份鉴别机制，挑战应答双向身份鉴别过程应采用真随机数；

- 应利用挑战应答获得的双方随机数进行双向加密密钥的协商，采用双向加密方式保证传输数据的机密性；

- 标签内集成国产商用SM7密码算法，标签所采用的加密芯片应取得相应商用密码产品型号；

- 标签所用的密钥和口令应纳入内蒙古电能计量密钥管理体系管理，并应一签一密。

# 试验要求

## 测试的一般要求

    - 测试环境

本标准中除气候环境试验以外，其他试验均在如下环境中进行：温度：23℃±3℃；相对湿度：40%～ 90% RH。

    - 预处理

除非另有规定，被测标签应在测试环境中存放24h后再进行测试。

## 直观检测

    - 外观检测

目测和手动检查标签的外观和版式。待测标签应满足4.4的要求。

    - 尺寸测试

按要求采用准确度等级0.1mm以上的工具对标签尺寸进行测量。待测标签应满足4.6的要求。

## 二维码印制质量测试

硬质标签依据ISO/IEC 29158:2025对二维码进行检测，柔性标签依据GB/T23704:2017对二维码进行检测。标签表面二维码的印制等级应满足4.4的要求。

## 物理性能试验

    - 温湿度测试

      - 温度下限试验

        - 样品预处理

为防止试验中受试样品结霜和凝露，允许将受试样品用聚乙烯薄膜密封后进行试验，必要时还可以在密封套内装吸潮剂。

        - 工作温度下限试验

按GB/T 2423.1—2008中规定的“试验Ad”进行。严酷程度应符合5.1.1对工作温度下限值的规定。

对标签连续运行检查读写程序2h，受试样品应工作正常，恢复时间为2h。

        - 贮存运输温度下限试验

按GB/T 2423.1—2008中规定的“试验Ab”进行。严酷程度应符合5.1.1对贮存运输温度下限值的规定，受试样品在不工作条件下存放16h，恢复时间为2h，再进行检测应能正常工作。

      - 温度上限试验

        - 工作温度上限试验

按GB/T 2423.2—2008规定的“试验Bd”进行。严酷程度应符合5.1.1对工作温度上限值的规定。对标签连续运行检查读写程序2h，受试样品应工作正常，恢复时间为2h。

        - 贮存运输温度上限试验

按GB/T 2423.2—2008规定的“试验Bb”进行。严酷程度应符合5.1.1对贮存运输温度上限值的规定。受试样品在不工作条件下存放16h，恢复时间为2h，再进行检测应能正常工作。

      - 高低温交变试验

按GB/T 2423.22—2012规定的“试验Nb”进行。标签应在符合5.1.1对工作温度下限值至上限值区间的变温环境下进行高低温交变测试。测试完成后，标签外观无变化、无起翘，读写距离满足5.2.3中要求。

      - 恒定湿热试验

        - 工作条件下恒定湿热试验

按照GB/T 2423.3—2016规定的“试验Cab”进行。按5.1.1规定的工作温度、湿热上限值的规定，对标签连续运行检查读写程序2h，受试样品应工作正常，恢复时间为2h。

        - 贮存运输条件下恒定湿热试验

按照GB/T 2423.3—2016规定的“试验Cab”进行。按5.1.1规定的贮存运输温度、湿热上限值的规定，在不工作条件下存放48h，然后恢复到正常工作条件，恢复时间为2h，对标签连续进行读写测试，受试样品应工作正常。

    - 阳光辐射防护测试

按GB/T 2423.24—2022中7.2规定的方法进行测试，测试结果应满足5.1.2的要求。

    - 振动测试

针对硬质标签，按GB/T 2423.10—2019中试验Fc进行测试，测试结果应满足5.1.3的要求。

    - 冲击测试

针对硬质标签，按GB/T 2423.5—2019中试验Ea进行测试，测试结果应满足5.1.4的要求。

    - 弯曲应力测试

针对柔性标签，将其向面纸方向卷曲（直径25mm）然后还原，再将标签向底纸方向卷曲（直径25mm）然后还原，如此往复10次后，测试结果应满足5.1.5的要求。

    - 扭曲测试

针对柔性标签，标签进行旋转角度为15°的扭曲后，测试结果应满足5.1.6的要求。

    - 标签胶粘特性测试

针对粘贴安装使用的标签，按HG/T 2406—2014中5规定的相应方法进行测试，测试结果应满足5.1.7的要求。

    - 密封性测试

针对硬质标签，按GB/T 4208—2017中11规定的相应方法进行测试，测试结果应满足5.1.8的要求。

    - 盐雾测试

按GB/T 2423.17中6规定的试验方法进行测试，试验周期为96h。进行目测检查，标签外观无变化，读写性能正常。

    - 阻燃测试

按GB/T 2408—2021中9规定的试验方法进行测试，测试结果应满足5.1.10的要求。

## 电性能试验

    - 电磁兼容抗扰度试验

      - 一般要求

以下试验规定了标签的电磁兼容性试验方法。待测标签按照下列规定的各项测试项目进行测试，在无特殊规定情况下，试验时和试验后标签应均能正常工作，识别及读写功能正常，标签的识读率应满足≥90%。

      - 静电放电抗扰度试验

按GB/T 17626.2—2018中5规定的空气放电严酷等级1的试验方法进行测试，对标签进行识别功能试验、识别性能试验，测试结果应满足5.2.6.1的要求。

      - 射频电磁场辐射抗扰度试验

按GB/T 17626.3—2023 5.1中严酷等级2规定的一般试验要求及5.2中严酷等级2规定的频率范围为1.4GHz～6GHz的抵抗数字无线电话射频辐射试验要求进行测试，对标签进行识别功能试验、识别性能试验，测试结果应满足5.2.6.2的要求。

      - 工频磁场抗扰度试验

按GB/T 17626.8—2006中规定的试验条件，对标签进行识别功能试验、识别性能试验。测试结果应满足5.2.6.3的要求。

      - 脉冲磁场抗扰度试验

按GB/T 17626.9—2011中规定的试验条件，对标签进行识别功能试验、识别性能试验。测试结果应满足5.2.6.4的要求。

      - 阻尼振荡磁场抗扰度试验

按GB/T 17626.10—2017中规定的试验条件，对标签进行识别功能试验、识别性能试验。测试结果应满足5.2.6.5的要求。

    - 擦写次数试验

按JESD22—A117E中规定的试验条件，在工作温度的上限和下限分别用读写设备对标签的所有可写内存区分别进行10万次擦写操作。测试结果应满足5.2.4的要求。

    - 数据保持试验

按JESD22—A117E中规定的试验条件对标签进行测试，测试结果应满足5.2.5的要求。

## 通信试验

    - 试验场地

试验应在微波暗室中进行；部分实时性测试应在标签实际使用环境中进行。

    - 试验系统

超高频试验系统应符合GB/T 35102—2017中4的要求。

高频试验系统应符合ISO/IEC 18047-3:2022中5的要求。

    - 试验布置

常规被测标签需贴置在实体安装材料上进行检测。

    - 通信性能试验

按照GB/T 35102—2017和ISO/IEC 18047-3:2022的相关要求进行。测试结果应满足5.2.1的要求。

## 编码和存储

通过读写器对标签内的编码进行读取，标签中的数据内容和编码规则应满足5.3的要求。

## 安全防护试验

    - 安全鉴别

试验步骤、判定方法按以下进行：

- 使用对称密码算法SM7和错误的密钥，对标签进行安全鉴别，标签应不能通过安全鉴别；

- 使用对称密码算法SM7和电力公司用电信息密码基础设施中的密钥，对标签进行安全鉴别，标签应通过安全鉴别。

    - 信息存储安全

试验步骤、判定方法按以下进行：

- 使用对称密码算法SM7和错误的密钥，读取标签内的MAC校验码并进行验证，MAC校验码验证不通过，读取标签内的敏感信息并解密验证，数据应无法正常解密；

- 使用对称密码算法SM7和电力公司用电信息密码基础设施中的密钥，读取标签内的MAC 校验码并进行验证，MAC校验码应正确无误，读取标签内的敏感信息并解密验证，解密后的数据应正确无误。

    - 访问控制安全

试验步骤、判定方法按以下进行：

- 不对标签进行安全鉴别，直接修改标签用户数据区中数据，应不能成功修改用户数据区数据；

- 对标签进行安全鉴别，通过后，修改标签用户数据区中数据，应能成功修改用户数据区数据。

# 检验规则

## 综述

产品检验分为全性能试验和到货抽样试验。试验项目见表8。

表8  标签检验项目

| 序号 | 试验项目 |  | 试验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全性能检测 | 抽样试验 |
| 1 | 直观检测 | 外观 | ■ | ■ |
| 2 |  | 尺寸 | ■ | ■ |
| 3 |  | 二维码印制质量 | ■ | ■ |
| 4 | 通信试验 | 通信性能试验 | ■ | ■ |
| 5 |  | 编码和存储 | ■ | ■ |
| 6 | 物理性能 | 温湿度 | ■ | □ |
| 7 |  | 阳光辐射防护 | ■ | □ |
| 10 |  | 弯曲应力（适用于柔性标签） | ■ | □ |
| 11 |  | 扭曲（适用于柔性标签） | ■ | □ |
| 12 | 电气性能 | 擦写次数 | ■ | □ |
| 13 |  | 静电放电抗扰度 | ■ | □ |
| 14 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | ■ | □ |
| 15 |  | 工频磁场抗扰度 | ■ | □ |
| 16 |  | 脉冲磁场抗扰度 | ■ | □ |
| 17 |  | 阻尼振荡抗扰度 | ■ | □ |
| 18 |  | 读写距离试验 | ■ | ■ |
| 注：■表示规定必须进行的检验项目；□表示规定可不做的项目。 |  |  |  |  |

## 检验分类

检验分为全性能检验和抽样验收检验两类。

    - 全性能检验

检验项目均为否决项，任意样品出现任意一项不合格， 即判定该批次检验不合格 。检验项目见表8。

    - 抽样验收检验

对于到货验收的电子标签，依据 GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序》抽取相应比例的产品，按表8进行抽样验收检验，出现任意一项不合格，判定该样品不合格。