内蒙古电力（集团）有限责任公司

供应商设备参数录入工作指引

物资管理部、生产技术部

2025年12月

知识产权声明

内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称“内蒙古电力公司”）拥有本作品的知识产权，未经内蒙古电力公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，内蒙古电力公司将依法追究法律责任。

目 录

一、 概述	5

（一） 应用领域与使用对象	5

（二） 客户端配置说明	5

（三） 系统网址	5

二、 设备参数录入操作指引	6

（一） 系统操作概览	6

（二） 操作步骤指引	6

三、 工作要求	10

（一） 标签与设备对应关系核对	10

（二） 上传贴标照片	10

（三） 履约考核要求	10

四、 设备参数录入规范	10

（一） 油浸式变压器	10

（二） SF6变压器	18

（三） 干式变压器	26

（四） SF6断路器	32

（五） 真空断路器	37

（六） 油断路器	41

（七） 组合电气-GIS（金属全封闭组合电器）	45

（八） 组合电气-HGIS（含PASS）（半封闭组合电器）	49

（九） 高压开关柜	52

（十） 隔离开关	54

（十一） 电容式电压互感器	57

（十二） 油浸式（电磁式）电压互感器	58

（十三） 干式（浇注式）电压互感器	59

（十四） SF6电压互感器	60

（十五） 电子式电压互感器	62

（十六） 油浸式电流互感器	63

（十七） 干式电流互感器	65

（十八） SF6电流互感器	67

（十九） 电子式电流互感器	69

（二十） 油浸式电抗器	71

（二十一） 干式电抗器	74

（二十二） 金属氧化物避雷器	76

（二十三） 碳化硅阀式避雷器	78

（二十四） 耦合电容器	80

（二十五） 框架式电容器装置	81

（二十六） 集合式电容器装置	82

（二十七） 独立接地开关	83

（二十八） 油浸式站（厂）用变压器	85

（二十九） 干式站（厂）用变压器	88

（三十） SF6站（厂）用变压器	90

（三十一） 小电阻接地成套装置	92

（三十二） 油浸式消弧线圈接地装置	93

（三十三） 干式消弧线圈接地装置	94

（三十四） 微机消弧消谐选线综合装置	95

（三十五） SVC装置	95

（三十六） SVG装置	96

概述

内蒙古电力公司资产统一身份编码（以下简称“实物ID”），是实物资产设备给予唯一、终身不变的身份编码，贯穿电网实物资产规划计划、合同签订、生产制造、仓储作业等资产生命周期的各阶段，实现资产项目编码、设备编码与物料编码的关联共享。

本规范旨在明确“实物ID”的全生命周期管理中供应商角色的参数录入操作规范，确保参数录入工作的标准化和规范化，便于“实物ID”全生命周期的管理。

- 应用领域与使用对象

应用范围：应用“实物ID”管理的设备供应商

业务范围：技术参数维护

- 客户端配置说明

操作系统：Windows 8及以上版本中文版

浏览器：推荐谷歌浏览器、IE8.0及以上版本中文版

- 系统网址

电子商务平台（ECP2.0）：https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/

设备参数录入操作指引

- 系统操作概览

赋码管理平台完成实物赋码后，将对应的“实物ID”编码推送至电子商务平台ECP2.0，供应商业务人员登录ECP2.0系统，可选择相应合同下的物资并维护设备参数信息，维护完成后保存至生产精益化管理平台。

- 操作路径：ECP2.0→实物ID管理→实物ID查询

- 人员角色：供应商业务人员

- 操作步骤：导出实物ID、标签制作及贴标规范下载、导出二维码、维护设备技术参数

- 操作步骤指引

- 导出实物ID

供应商进入实物ID管理页面，选择数据，点击【导出实物ID】按钮，可导出Excel格式的详细信息。

- 标签制作及贴标规范下载

供应商进入实物ID管理页面，选择数据，点击标【签制作及贴标规范下载】按钮，可下载《RFID电子安装指导手册》文件。

- 导出二维码

供应商进入实物ID管理页面，选择数据，点击【导出二维码】按钮，可导出所选“实物ID”的二维码。

- 维护设备参数信息

供应商进入实物ID管理页面，选择数据，点击【维护设备参数信息】按钮，系统跳转至“维护设备参数信息”页面，维护完成后点击【保存】即可。

工作要求

- 标签与设备对应关系核对

供应商先安装实物标签在设备本体，然后根据标签编码与所安装设备出厂编号的对应关系，录入相应的技术参数与出厂编号，保证标签编码与设备对应关系准确，并按照合同要求签署《自检确认单》，作为设备附件发货。

- 上传贴标照片

供应商安装实物标签后，在录入技术参数同时，上传设备贴标标签，照片内容能够看出标签安装位置和设备铭牌信息。

- 履约考核要求

供应商需安装合同要求完成标签安装与设备技术参数录入工作，对设备使用单位发现的标签安装问题与参数问题及时整改，不符合要求的将纳入供应商履约评价进行考核。

设备参数录入规范

供应商需录入设备类型及必填参数列表如下所示：

- 油浸式变压器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 运行地点 | 字符型 | 10 | 0 |  | 仅变电设备显示该字段 | 户内 |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 40 | 0 | ℃ |  |  |
| 用途分类 | 字符型 | 40 |  |  |  | 升压变、降压变、联络变 |
| 绝缘介质 | 字符型 | 50 |  |  | 默认：油浸 | 油浸 |
| 绕组数 | 数字型 | 4 | 2 |  | 若绕组数为2；不展示相关中压侧相关所有参数（包括中压侧、高-中、中-低等） | 2、3、4； |
| 结构型式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 芯式、壳式 |
| 是否薄绝缘 | 字符型 | 10 |  |  |  | 是、否 |
| 是否铝线圈 | 字符型 | 10 |  |  |  | 是、否 |
| 额定频率 | 数字型 | 10 | 2 | Hz | 自动默认50；可修改 |  |
| 联结组别 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | YNyn0d11、YNyn0、Yyn0、YNd11、YNyn0D1、YNy11、YNa0d11、Ia0i0、Yd11、0-Y0/△-12-11、Ynyn0+D11、YNa0+d11、YNyn0yn0+d11、Dyn11、Yyn0、Yd1、Yd11、Dyn1其他（手动） |
| 调压方式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 有载、无载 |
| 冷却方式 | 字符型 | 80 | 0 |  |  | 自然油循环冷却 ONAN,自然油 循环风冷 ONAF, 自然冷 却 ONAN/自然 油循环风冷 ONAF,强迫油循 环风冷 OFAF,强 迫油循环导向风 冷 ODAF,强迫 油循环水冷 OFWF,强迫油循 环导向水冷 ODWF其他（手动） |
| 噪声 | 字符型 | 10 |  | dB |  |  |
| 额定容量_高压 | 数字型 | 10 | 0 | kVA |  | 1000.、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定容量_中压 | 数字型 | 10 | 0 | kVA |  | 0、1000、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定容量_低压 | 数字型 | 10 | 0 | kVA |  | 1000、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定容量_平衡 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  | 0、1000、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定电压_高压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电压_中压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 0、6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电压_低压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电压_平衡 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 0、6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 电压组合（额定电压及分接范围） | 字符型 | 60 | 0 |  | 举例：220±8×1.25%/121/10.5 |  |
| 额定电流_高压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定电流_中压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定电流_低压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定电流_平衡 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 高压－低压阻抗电压（最大档位） | 数字型 | 4 | 2 | % | 参数值列表建议设定上限值：≤100%；内嵌公式欧姆值需要换算 |  |
| 高压－低压阻抗电压（额定档位） | 数字型 | 4 | 2 | % | 参数值列表建议设定上限值：≤100% |  |
| 高压－低压阻抗电压（最小档位） | 数字型 | 4 | 2 | % | 参数值列表建议设定上限值：≤100% |  |
| 高压－中压阻抗电压（最大档位） | 数字型 | 4 | 2 | % | 参数值列表建议设定上限值：≤100% |  |
| 高压－中压阻抗电压（额定档位） | 数字型 | 4 | 2 | % | 参数值列表建议设定上限值：≤100% |  |
| 高压－中压阻抗电压（最小档位） | 数字型 | 4 | 2 | % | 参数值列表建议设定上限值：≤100% |  |
| 中压－低压阻抗电压 | 数字型 | 4 | 2 | % | 参数值列表建议设定上限值：≤100% |  |
| 空载损耗 | 数字型 | 8 | 3 | kW | 参数值列表建议设定上限值：≤500 |  |
| 空载电流 | 数字型 | 4 | 2 | % | 参数值列表建议设定上限值：≤5% |  |
| 零序阻抗 | 字符型 | 10 | 2 | Ω |  |  |
| 高压侧额定短时耐受短路电流 | 数字型 | 4 | 0 | kA | 高压额定电流/高-低（额定档位）阻抗电压 | 10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63 |
| 高压侧工频耐受电压 | 数字型 | 4 | 0 | kV |  |  |
| 中压侧额定短时耐受短路电流 | 数字型 | 4 | 0 | A |  | 1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300 |
| 中压侧工频耐受电压 | 数字型 | 4 | 0 | kV |  |  |
| 低压侧额定短时耐受短路电流 | 数字型 | 4 | 0 | kA | 低压额定电流/高-低（额定档位）阻抗电压 | 10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63 |
| 低压侧工频耐受电压 | 数字型 | 4 | 0 | kV |  |  |
| 油号 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | #10、#25、#45、α油、β油、硅油、10GBX、DB-25# |
| 变压器油保护 方式 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 油箱结构 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 钟罩式,桶式、密封式 |
| 带油（气）运输 重量 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 充氮运输重量 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 上节油箱吊重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 油重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 器身吊重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 总重量 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 变压器油厂家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 主变压器类型 | 字符型 | 40 | 0 |  | 默认为油浸式 |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  | 各电压等级全部录 |
| 高压－低压负载损耗 | 数字型 | 8 | 3 | kW |  |  |
| 高压－中压负载损耗 | 数字型 | 8 | 3 | kW |  |  |
| 中压－低压负载损耗 | 数字型 | 8 | 3 | kW |  |  |
| 相数 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 单、三 |
| 油面温升 | 字符型 | 160 | 0 | K |  |  |
| 绕组温升 | 字符型 | 160 | 0 | K |  |  |
| 产品代号 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 160 | 0 | 级 |  |  |
| 符合标准（标准 代号） | 字符型 | 254 | 0 |  |  |  |
| 尺寸（长×宽× 高） | 字符型 | 254 | 0 | cm |  |  |
| 设备型式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 非自耦、自耦 |
| 中性点接地方式 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 接地，不接地，经消弧线圈接地，阻抗接地，经隔直接地 |
| 是否备用相 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 是，否 |
| 是否所用变 | 字符型 | 10 | 0 |  | 默认是 | 是，否 |

- SF6变压器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 运行地点 | 字符型 | 10 | 0 |  | 仅变电设备显示该字段 | 户内 |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 绕组数 | 数字型 | 4 | 2 |  | 若绕组数为2；不展示相关中压侧相关所有参数（包括中压侧、高-中、中-低等） | 2、3、4； |
| 温度范围 | 字符型 | 40 | 0 | ℃ |  |  |
| 用途分类 | 字符型 | 40 |  |  |  | 升压变、降压变、联络变 |
| 绝缘介质 | 字符型 | 50 |  |  | 默认SF6 | SF6 |
| 结构型式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 芯式、壳式 |
| 是否薄绝缘 | 字符型 | 10 |  |  |  | 是、否 |
| 是否铝线圈 | 字符型 | 10 |  |  |  | 是、否 |
| 高压－低压阻抗电压（最大档位） | 数字型 | 4 | 2 | % |  |  |
| 高压－低压阻抗电压（额定档位） | 数字型 | 4 | 2 | % |  |  |
| 高压－低压阻抗电压（最小档位） | 数字型 | 4 | 2 | % |  |  |
| 高压－中压阻抗电压（最大档位） | 数字型 | 4 | 2 | % |  |  |
| 高压－中压阻抗电压（额定档位） | 数字型 | 4 | 2 | % |  |  |
| 高压－中压阻抗电压（最小档位） | 数字型 | 4 | 2 | % |  |  |
| 中压－低压阻抗电压 | 数字型 | 4 | 2 | % |  |  |
| 空载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 空载电流 | 数字型 | 4 | 2 | % |  |  |
| 零序阻抗 | 数字型 | 10 | 2 | Ω |  |  |
| 高压侧额定短时耐受短路电流 | 数字型 | 10 | 0 | A |  |  |
| 高压侧工频耐受电压 | 数字型 | 4 | 0 | kV |  |  |
| 中压侧额定短时耐受短路电流 | 数字型 | 10 | 0 | A |  |  |
| 中压侧工频耐受电压 | 数字型 | 4 | 0 | kV |  |  |
| 低压侧额定短时耐受短路电流 | 数字型 | 10 | 0 | A |  |  |
| 低压侧工频耐受电压 | 数字型 | 4 | 0 | kV |  |  |
| 本体气重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 高压电缆箱气重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 冷却系统气重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 有载调压开关气重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 额定气压 | 字符型 | 10 | 2 | Mpa |  |  |
| 运输重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 器身吊重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 总重量 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| SF6厂家 | 字符型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 主变压器类型 | 字符型 | 10 | 0 |  | 默认为SF6气体 |  |
| 额定电压 | 字符型 | 10 | 2 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 调压方式 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 有载，无载 |
| 电压组合（额定电压及分接范围） | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 举例：220±8×1.25%/121/10.5 |
| 冷却方式 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 自然气循环冷却GNAN，强迫气循 环 冷 却GFAN，强迫气循环风冷 GFAF其他（手动） |
| 额定容量_高压 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  | 1000、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定电流_高压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定容量_中压 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  | 0、1000、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定电流_中压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定容量_低压 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  | 1000、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定容量_平衡 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  | 0、1000、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定电流_低压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定电流_平衡 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 联结组别 | 字符型 | 10 | 0 |  | 增加 | YNyn0、Yyn0、YNd11、YNyn0D1、YNy11、YNa0d11、Ia0i0、Yd11、0-Y0/△-12-11、Ynyn0+D11、YNa0+d11、YNyn0yn0+d11、Dyn11、Yyn0、Yd1、Yd11、Dyn1其他（手动） |
| 绝缘水平 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  |  |
| 标准代号 | 字符型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 高压－低压负载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 高压－中压负载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 中压－低压负载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 相数 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 单、三 |
| 气体温升 | 字符型 | 160 | 0 | K |  |  |
| 绕组温升 | 字符型 | 160 | 0 | K |  |  |
| 产品代号 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 160 | 0 | 级 |  |  |
| 符合标准（标准代号） | 字符型 | 160 | 0 |  |  |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 字符型 | 160 | 0 | cm |  |  |
| 设备型式 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 非自耦、自耦 |
| 中性点接地方式 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 接地，不接地，经消弧线圈接地，阻抗接地，经隔直接地 |
| 噪声 | 字符型 | 10 |  | dB | 增加该参数 |  |
| 是否所用变 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 是，否 |

- 干式变压器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 运行地点 | 字符型 | 10 | 0 |  | 仅变电设备显示该字段 | 户内 |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 40 | 0 | ℃ |  |  |
| 用途分类 | 字符型 | 40 |  |  |  | 升压变、降压变、联络变 |
| 绝缘介质 | 字符型 | 50 |  |  | 默认干式 | 干式 |
| 绕组数 | 字符型 | 50 |  |  | 若绕组数为2；不展示相关中压侧相关所有参数（包括中压侧、高-中、中-低等） | 2,3,4 |
| 结构型式 | 字符型 | 10 |  |  |  | 芯式，壳式 |
| 是否薄绝缘 | 字符型 | 10 |  |  |  | 是、否 |
| 是否铝线圈 | 字符型 | 10 |  |  |  | 是、否 |
| 额定频率 | 数字型 | 10 | 2 | Hz | 默认为“50”；可修改 |  |
| 联结组别 | 字符型 | 40 |  |  |  | YNyn0d11、YNyn0、Yyn0、YNd11、YNyn0D1、YNy11、YNa0d11、Ia0i0、Yd11、0-Y0/△-12-11、Ynyn0+D11、YNa0+d11、YNyn0yn0+d11、Dyn11、Yyn0、Yd1、Yd11、Dyn1其他（手动） |
| 调压方式 | 字符型 | 10 |  |  |  | 有载，无载 |
| 冷却方式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 自然空气冷却AN,强迫空气冷却AF 其他（手动） |
| 噪声 | 字符型 | 10 |  | dB |  |  |
| 电压组合（额定电压及分接范围） | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 220±8×1.25%/121/10.5 |
| 额定容量_高压 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  | 1000.、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定容量_中压 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  | 0、1000.、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定容量_低压 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  | 1000.、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定容量_平衡 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  | 0、1000.、1600、1800、2000、2400、2500、3150、4000、5000、6000、6300、7500、8000、10000、12000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、60000、63000、80000、90000、100000、120000、150000、180000、240000、250000、334000、360000、400000、500000、630000、750000、1000000、其他（手动） |
| 额定电压_高压 | 字符型 | 10 | 2 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电压_中压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  | 0、6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电压_低压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电压_平衡 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  | 0、6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电流_高压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定电流_中压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定电流_低压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定电流_平衡 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 100 |  | kV |  |  |
| 短路阻抗 | 字符型 | 100 |  | % |  |  |
| 短路阻抗_高对中（额定或主分接位置） | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| 短路阻抗_高对低（额定或主分接位置） | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| 空载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 空载电流 | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| 负载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 负载损耗_中对低 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 负载损耗_高对低 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 器身重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 总重量 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 温升限值 | 数字型 | 10 | 0 | K |  |  |
| 绝缘耐热等级 | 数字型 | 10 | 0 | 级 |  | Y,A,E,B,F,H,C |
| 产品代号 | 字符型 | 100 |  |  |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 100 |  | 级 |  |  |
| 标准编号 | 字符型 | 100 |  |  |  |  |
| 是否所用变 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 是，否 |

- SF6断路器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 运行地点 | 字符型 | 10 | 0 |  | 仅变电设备显示该字段 | 户内 |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 40 | 0 | ℃ |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 50 |  | 级 |  |  |
| 爬电距离 | 数字型 | 10 | 2 | mm |  |  |
| 瓷瓶爬电比距 | 字符型 | 20 | 2 | mm/kV | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |  |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  | 400、600、630、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000其他（手填） |
| 额定开断短路电流 | 数字型 | 4 | 1 | kA |  | 20、25、31.5、40、50、63 |
| 额定热稳定电流 | 字符型 | 4 | 0 | kA |  |  |
| 热稳定时间 | 字符型 | 4 | 0 | s |  | 1、2、3、4 |
| 绝缘水平 | 字符型 | 10 | 0 | kV |  |  |
| 额定操作冲击耐压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 直流分量 | 数字型 | 2 | 0 | ％ |  |  |
| SF6报警压力 | 字符型 | 40 | 0 | MPa |  |  |
| SF6报警解除压力 | 字符型 | 40 | 0 | MPa |  |  |
| 额定动稳定电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 重量 | 数字型 | 10 | 0 | kg |  |  |
| SF6气体额定压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  | ≤1MPa |
| SF6气体报警压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  | ≤1MPa |
| SF6气体闭锁压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  | ≤1MPa |
| SF6气体闭锁解除压力 | 字符型 | 40 | 0 | MPa |  |  |
| SF6气体比例 | 字符型 | 40 | 0 | % |  |  |
| CF4气体比例 | 字符型 | 40 | 0 | % |  |  |
| 额定操作顺序 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| SF6年漏气率 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 1%、0.5% |
| SF6重量 | 字符型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 额定电流下机械寿命 | 数字型 | 20 | 0 | 次 |  |  |
| 额定短路持续时间 | 字符型 | 20 | 0 | s |  |  |
| 额定雷电冲击耐压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 额定频率 | 数字型 | 20 | 0 | Hz | 默认50 |  |
| 额定失步开断电流 | 数字型 | 20 | 2 | kA |  |  |
| 额定线路充电开断电流 | 数字型 | 20 | 2 | A |  |  |
| 加热器电压 | 数字型 | 20 | 0 | V |  | 220、380 |
| 平均分闸速度 | 数字型 | 20 | 2 | m/s |  |  |
| 平均合闸速度 | 数字型 | 20 | 0 | m/s |  |  |
| 三相触头分、合闸同期性 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 首相开断系数 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 同相分闸不同期 | 数字型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 同相合闸不同期 | 数字型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 字符型 | 20 | 0 | cm |  |  |
| 相间分闸不同期 | 数字型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 相间合闸不同期 | 数字型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 油缓冲作用行程 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 自动重合闸无电流时间 | 字符型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 总行程 | 字符型 | 20 | 0 | mm |  |  |
| 额定短路电流时累计开断次数 | 数字型 | 20 | 0 | mm |  |  |
| 额定短路关合电流(峰值) | 数字型 | 20 | 0 | kA |  |  |
| 额定工频1min耐压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 额定工频耐压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 厂家规定累计开断短路电流值 | 数字型 | 20 | 0 | kA |  |  |
| 类型 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 发变组断路器、主变断路器、角母线断路器、旁路断路器、线路断路器、中间联络断路器、母联分段断路器、交流滤波器断路器、其他断路器 |
| 断口数量 | 数字型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 断口电容量 | 数字型 | 10 | 2 | pF |  |  |
| 结构类型 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 瓷柱式、罐式、GIS、HGIS、PASS |
| 灭弧介质 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | SF6、混合气体 |
| 操作机构型式 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 液压、液压弹簧、弹簧、气动 |
| 符合标准（标准代号） | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 海拔 | 数字型 | 40 | 0 | m |  |  |
| 额定开断容量 | 数字型 | 40 | 0 | kVA |  |  |
| 超行程 | 数字型 | 40 | 0 | mm |  |  |
| 触头合闸弹跳时间 | 数字型 | 40 | 0 | ms |  |  |
| 触头开距 | 数字型 | 40 | 0 | mm |  |  |
| 结构型式 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 短时耐受电流 | 数字型 | 40 | 0 | kA |  |  |
| 额定短时耐受电流 | 数字型 | 40 | 0 | kA |  |  |
| SF6气体生产厂家 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 40 | 0 | kA |  |  |
| 合闸电阻阻值 | 数字型 | 40 | 0 | Ω |  |  |
| 开断电流 | 数字型 | 40 | 0 | kA |  |  |
| 遮断容量 | 数字型 | 40 | 0 | MVA |  |  |
| 热稳定电流 | 数字型 | 40 | 0 | kA |  |  |

- 真空断路器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 运行地点 | 字符型 | 10 | 0 |  | 仅变电设备显示该字段 | 户内 |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 40 | 0 | ℃ |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 50 |  | 级 |  |  |
| 结构型式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 瓷柱式，罐式， GIS，HGIS，PASS；其他（手动） |
| 灭弧介质 | 字符型 | 50 |  |  | 默认：真空 |  |
| 操动机构型式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 弹簧，液压，液压 弹簧，气动，电磁 |
| 瓷瓶爬电比距 | 字符型 | 20 | 2 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  | 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000；其他（手动） |
| 额定开断短路电流 | 数字型 | 4 | 1 | kA |  | 20、25、31.5、40、50；其他（手动） |
| 额定短时耐受电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  | 25、31.5、40；其他（手动） |
| 热稳定时间 | 字符型 | 4 | 0 | s |  | 1、2、3、4；其他（手动） |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 重量 | 数字型 | 10 | 0 | kg |  |  |
| 短时耐受电流 | 数字型 | 20 | 1 | kA |  | 25、31.5、40 |
| 额定操作顺序 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 额定开断容量 | 数字型 | 20 | 0 | kVA |  |  |
| 超行程 | 字符型 | 20 | 0 | mm |  |  |
| 触头合闸弹跳时间 | 数字型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 触头开距 | 字符型 | 20 | 0 | mm |  |  |
| 额定电流下机械寿命 | 数字型 | 20 | 0 | 次 |  |  |
| 额定短路持续时间 | 字符型 | 20 | 0 | s |  | 2、3、4 |
| 额定雷电冲击耐压 | 字符型 | 20 | 0 | kA |  |  |
| 额定失步开断电流 | 数字型 | 20 | 0 | kA |  |  |
| 额定线路充电开断电流 | 数字型 | 20 | 0 | A |  |  |
| 控制电压 | 数字型 | 20 | 0 | V |  | DC110、DC220、AC220、AC380 |
| 加热器电压 | 数字型 | 20 | 0 | V |  | 220、380 |
| 首相开断系数 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 字符型 | 20 | 0 | cm |  |  |
| 相间分闸不同期 | 数字型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 相间合闸不同期 | 数字型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 油缓冲作用行程 | 字符型 | 20 | 0 | mm |  |  |
| 主回路电阻 | 数字型 | 20 | 0 | μΩ |  |  |
| 自动重合闸无电流时间 | 数字型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 总行程 | 数字型 | 20 | 0 | mm |  |  |
| 额定短路电流时累计开断次数 | 数字型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 额定短路关合电流(峰值) | 数字型 | 20 | 0 | kA |  |  |
| 额定工频1min耐压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 额定工频耐压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 运行地点 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 户内、户外 |
| 厂家规定开断短路电流值 | 数字型 | 20 | 0 | kA |  |  |
| 类型 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 发变组断路器、主变断路器、角母线断路器、旁路断路器、线路断路器、中间联络断路器、母联分段断路器、交流滤波器断路器、其他断路器 |
| 断口数量 | 数字型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 合闸电阻阻值 | 数字型 | 8 | 0 | Ω |  |  |
| 开断电流 | 数字型 | 8 | 0 | kA |  |  |
| 遮断容量 | 数字型 | 8 | 0 | MVA |  |  |
| 热稳定电流 | 数字型 | 8 | 0 | kA |  |  |

- 油断路器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 运行地点 | 字符型 | 10 | 0 |  | 仅变电设备显示该字段 | 户内 |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 40 | 0 | ℃ |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 50 |  | 级 |  |  |
| 结构型式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 瓷柱式，罐式， GIS，HGIS，PASS |
| 灭弧介质 | 字符型 | 50 |  |  |  | 少油， 多油 |
| 操动机构型式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 电磁、液压、液压弹簧、弹簧、气动 |
| 额定频率 | 数字型 | 10 | 2 | Hz | 默认50 |  |
| 瓷瓶爬电比距 | 字符型 | 20 | 2 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  | 630、1250、1600、2000、2500、3150其他（手动） |
| 额定开断短路电流 | 数字型 | 4 | 1 | kA |  | 6.6、20、25、31.5、40其他（手动） |
| 额定短时耐受电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  | 20、25、31.5、40其他（手动） |
| 热稳定时间 | 字符型 | 4 | 0 | s |  | 1、2、3、4其他（手动） |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 重量 | 数字型 | 10 | 0 | kg |  |  |
| 短时耐受电流 | 数字型 | 20 | 1 | kA |  | 20、25、31.5、40 |
| 额定操作顺序 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 固有分闸时间(≤) | 字符型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 合闸时间(≤) | 字符型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 额定开断容量 | 数字型 | 20 | 0 | kVA |  |  |
| 超行程 | 字符型 | 20 | 0 | mm |  |  |
| 触头开距 | 字符型 | 20 | 0 | mm |  |  |
| 机械寿命 | 数字型 | 20 | 0 | 次 |  |  |
| 额定短路持续时间 | 字符型 | 20 | 0 | s |  |  |
| 额定雷电冲击耐压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 额定失步开断电流 | 数字型 | 20 | 0 | kA |  |  |
| 额定线路充电开断电流 | 数字型 | 20 | 0 | A |  |  |
| 分合闸电压 | 数字型 | 20 | 0 | V |  | DC110、DC220、AC110、AC220 |
| 加热器电压 | 数字型 | 20 | 0 | V |  | 220、380 |
| 控制电压 | 字符型 | 20 | 0 | V |  | DC110、DC220、AC220、AC380 |
| 平均分闸速度 | 数字型 | 20 | 0 | m/s |  |  |
| 平均合闸速度 | 数字型 | 20 | 0 | m/s |  |  |
| 三相触头分、合闸同期性 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 首相开断系数 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 同相分闸不同期 | 字符型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 同相合闸不同期 | 字符型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 字符型 | 20 | 0 | cm |  |  |
| 相间分闸不同期 | 字符型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 相间合闸不同期 | 字符型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 油缓冲作用行程 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 油重(三相) | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 主回路电阻 | 数字型 | 20 | 0 | μΩ |  |  |
| 自动重合闸无电流时间 | 字符型 | 20 | 0 | s |  |  |
| 总行程 | 字符型 | 20 | 0 | mm |  |  |
| 额定短路电流时累计开断次数 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 额定短路关合电流(峰值) | 数字型 | 20 | 0 | kA |  |  |
| 额定工频1min耐压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 额定工频耐压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 厂家规定累计开断短路电流值 | 数字型 | 20 | 0 | kA |  |  |
| 油重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 绝缘油标号 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | DB-25，DB-45#10、#25、#45、α油、β油、硅油、10GBX、DB-25# |
| 绝缘油生产厂家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 类型 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 发变组断路器、主变断路器、角母线断路器、旁路断路器、线路断路器、中间联络断路器、母联分段断路器、交流滤波器断路器、其他断路器 |
| 设备型式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 多油、少油 |
| 断口电容 | 数字型 | 10 | 2 | pF |  |  |
| 断口数量 | 数字型 | 10 | 2 |  |  |  |
| 额定短时耐受电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 额定开断短路电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 额定线路充电开断电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 热稳定电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 遮断容量 | 数字型 | 10 | 2 | MVA |  |  |
| 开断电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 合闸电阻阻值 | 数字型 | 10 | 2 | Ω |  |  |

- 组合电气-GIS（金属全封闭组合电器）

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  | 10 |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  | 1250 |
| 防护等级 | 字符型 | 12 | 0 | 级 |  |  |
| 母线型式 | 字符型 | 12 | 0 |  |  | 三相共箱 |
| 分支母线型式 | 字符型 | 12 | 0 |  |  | 三相共箱 |
| 壳体材料 | 字符型 | 12 | 0 |  |  |  |
| 灭弧室额定压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 灭弧室过高报警压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 灭弧室过低报警压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| SF6气体生产厂家 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 非灭弧室额定压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 运行地点 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 户内 |
| 设备型式 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 全分箱式 |
| 气室数量 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 电缆室数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 连接件数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 主控柜数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 额定短时耐受电流 | 数字型 | 10 | 0 | kA |  |  |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  | 1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300（手动） |
| 防护等级 | 字符型 | 12 | 0 | 级 |  |  |
| 母线型式 | 字符型 | 12 | 0 |  |  | 三相共箱、三相分箱 |
| 分支母线型式 | 字符型 | 12 | 0 |  |  | 三相共箱、三相分箱 |
| 壳体材料 | 字符型 | 12 | 0 |  |  |  |
| 灭弧室额定压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 灭弧室过高报警压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 灭弧室过低报警压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| SF6气体生产厂家 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 非灭弧室额定压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 运行地点 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 户内、户外 |
| 设备型式 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 全分箱式、全共箱式、混合式 |
| 接线方式 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 双母线分段、双母线、双母线分段带旁路、线路变压器组、外桥、双母线带旁路、单母线分段带旁路、单母线分段、单母线、单母线带旁路、内桥、3/2或4/2开关、角型、线路变压器组、双母线分段带旁路、其他、 |
| 气室数量 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 电缆室数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 连接件数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 主控柜数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 额定短时耐受电流 | 数字型 | 10 | 0 | kA |  |  |

- 组合电气-HGIS（含PASS）（半封闭组合电器）

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  | 1250 |
| 防护等级 | 字符型 | 12 | 0 | 级 |  |  |
| 母线型式 | 字符型 | 12 | 0 |  |  | 三相共箱 |
| 分支母线型式 | 字符型 | 12 | 0 |  |  | 三相共箱 |
| 壳体材料 | 字符型 | 12 | 0 |  |  |  |
| 灭弧室额定压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 灭弧室过高报警压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 灭弧室过低报警压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| SF6气体生产厂家 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 非灭弧室额定压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 气室数量 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 电缆室数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 连接件数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 主控柜数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 设备型式 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 全分箱式 |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  | 1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300其他（手动） |
| 防护等级 | 字符型 | 12 | 0 | 级 |  |  |
| 母线型式 | 字符型 | 12 | 0 |  |  | 三相共箱、三相分箱、母线敞开式 |
| 分支母线型式 | 字符型 | 12 | 0 |  |  | 三相共箱、三相分箱 |
| 壳体材料 | 字符型 | 12 | 0 |  |  |  |
| 灭弧室额定压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 灭弧室过高报警压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 灭弧室过低报警压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| SF6气体生产厂家 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 非灭弧室额定压力 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 接线方式 | 字符型 | 40 |  |  |  |  |
| 气室数量 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 电缆室数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 连接件数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 主控柜数 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 设备型式 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 全分箱式、全共箱式、混合式 |

- 高压开关柜

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  | 0.5 |
| 型式 | 字符型 | 80 | 0 |  |  | 固定柜 |
| 带电显示器型号 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 传感器型号 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 额定电压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  | 10 |
| 防护等级 | 字符型 | 12 | 0 | 级 |  | IP00 |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 5 | 0 | kA |  | 25 |
| 额定短时耐受电流 | 数字型 | 20 | 0 | kA |  | 10 |
| 主母线额定电流 | 数字型 | 20 | 0 | A |  | 0.5 |
| 柜体额定电流 | 数字型 | 20 | 0 | A |  |  |
| 主母线规格 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  | 0.5、1、3.15、10、5、12、16、50、75、100、150、200、300、400、500、600、630、800、1000、1250、1500、2300、2410、2500、2700、2800、3000、3150、3610、4000、5000其他（手动） |
| 型式 | 字符型 | 80 | 0 |  |  | 固定柜、移开柜、环网柜、充气柜、F-C回路柜 |
| 带电显示器型号 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 传感器型号 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 10、11、12、24、40.5、50其他（手动） |
| 防护等级 | 字符型 | 12 | 0 | 级 |  | IP00、IP2X、IP3X、IP4X IP4X/IP2X其他（手动） |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 5 | 0 | kA |  | 25、31.5、40、50、54、55、63、75、80、100、112.5、125、130其他（手动） |
| 额定短时耐受电流 | 数字型 | 20 | 0 | kA |  | 10、15、16.5、20、25、22.5、31.5、40、45、50、54、80、100其他（手动） |
| 主母线额定电流 | 数字型 | 20 | 0 | A |  | 0.5、100、300、400、500、630、1250、1600、2000、2500、2700、3000、3150、3600、3610、4000 |
| 柜体额定电流 | 数字型 | 20 | 0 | A |  |  |
| 主母线规格 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 字符型 | 40 | 0 | cm |  |  |

- 隔离开关

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 瓷瓶爬电比距 | 数字型 | 20 | 0 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| 型式 | 字符型 | 80 | 0 |  |  | 单柱单臂垂直开启式，单柱双臂垂直开启式，双柱水平旋转开启式，双柱水平伸缩开启式，三柱水平旋转开启式、三柱水平伸缩组合式 |
| 额定短时耐受电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  | 12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、100其他（手动） |
| 热稳定时间 | 数字型 | 4 | 0 | s |  | 1、2、3、4 |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 重量 | 数字型 | 10 | 0 | kg |  |  |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  | 0.4、2400、630、730、1000、1250、1600、2000、2500、3000、3150、3250、4000、5000、6300其他（手动） |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 操作方式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 电动、手动 |
| 1min工频耐受电压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 操作冲击耐受电压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 触头类别 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 底座孔径*孔距 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 额定工频耐压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 额定雷电冲击耐受电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 分合闸时间 | 字符型 | 20 | 0 | ms |  |  |
| 峰值电流 | 字符型 | 20 | 0 | kA |  |  |
| 接地种类 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 开距 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 雷电冲击耐受电压峰值(断口) | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 雷电冲击耐受电压峰值(对地) | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 支持绝缘子水平拉力 | 数字型 | 20 | 0 | kN |  |  |
| 支持绝缘子厂家 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 转动角度 | 数字型 | 20 | 0 | 度 |  |  |

- 电容式电压互感器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂日期 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 电压等级 | 字符型 | 10 | 0 |  | 继承功能位置 | 20kV,10kV,6kV,0.4kV,0.22kV |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 备注 | 字符型 | 200 |  |  |  |  |
| 额定一次电压 | 字符型 | 4 | 0 | kV |  |  |
| 结线组别 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  |  |
| 标准代号 | 字符型 | 160 | 0 |  |  |  |
| 额定电容量 | 字符型 | 4 | 0 | μF |  |  |
| 单节电容器电容量 | 字符型 | 4 | 0 | μF | 系统中填不了；需要修改格式 |  |
| 油重（气重） | 数字型 | 4 | 0 | kg |  |  |
| 总重 | 数字型 | 4 | 0 | kg |  |  |
| 爬电比距 | 数字型 | 20 | 0 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| 二次绕组数量 | 数字型 | 2 | 0 |  | 嵌入子表（额定电压、准确级及容量、变比等） |  |
| 准确级 |  |  |  |  | 该参数在子表中填写 | 0.2S、0.5S、5P10、5P20、5P30、5P40、TPY、0.2、0.5、TPS、TPZ、TPX、5P50、10P10、10P20、10P30、10P40、10P50其他（手动） |
| 额定电压比 |  |  |  |  | 该参数在子表中填写 |  |

- 油浸式（电磁式）电压互感器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂日期 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 电压等级 | 字符型 | 10 | 0 |  | 继承功能位置 | 20kV,10kV,6kV,0.4kV,0.22kV |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 备注 | 字符型 | 200 |  |  |  |  |
| 额定一次电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 结线组别 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  |  |
| 标准代号 | 字符型 | 160 | 0 |  |  |  |
| 额定电容量 | 数字型 | 20 | 0 | μF |  |  |
| 总重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 爬电比距 | 数字型 | 20 | 2 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| 二次绕组数量 | 数字型 | 2 | 0 |  | 嵌入子表（额定电压、准确级及容量、变比等） |  |
| 准确级 |  |  |  |  | 该参数在子表中填写 |  |
| 额定电压比 |  |  |  |  | 该参数在子表中填写 |  |

- 干式（浇注式）电压互感器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂日期 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 电压等级 | 字符型 | 10 | 0 |  | 继承功能位置 | 20kV,10kV,6kV,0.4kV,0.22kV |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 备注 | 字符型 | 200 |  |  |  |  |
| 额定一次电压 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  |  |
| 结线组别 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  |  |
| 标准代号 | 字符型 | 160 | 0 |  |  |  |
| 额定电容量 | 数字型 | 20 | 0 | μF |  |  |
| 总重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 爬电比距 | 数字型 | 20 | 2 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| 二次绕组数量 | 数字型 | 2 | 0 |  | 嵌入子表（额定电压、准确级及容量、变比等） |  |
| 准确级 |  |  |  |  | 该参数在子表中填写 |  |
| 额定电压比 |  |  |  |  | 该参数在子表中填写 |  |

- SF6电压互感器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂日期 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 电压等级 | 字符型 | 10 | 0 |  | 继承功能位置 | 20kV,10kV,6kV,0.4kV,0.22kV |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 备注 | 字符型 | 200 |  |  |  |  |
| 额定一次电压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 结线组别 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  |  |
| 标准代号 | 字符型 | 160 | 0 |  |  |  |
| 额定电容量 | 数字型 | 4 | 0 | μF |  |  |
| 总重 | 数字型 | 4 | 0 | kg |  |  |
| 爬电比距 | 数字型 | 20 | 0 | mm/kV | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |  |
| SF6额定气压 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 报警气压 | 数字型 | 4 | 2 | Mpa |  |  |
| 气重 | 数字型 | 4 | 2 | kg |  |  |
| 二次绕组数量 | 数字型 | 2 | 0 |  | 嵌入子表（额定电压、准确级及容量、变比等） |  |
| 准确级 |  |  |  |  | 该参数在子表中填写 |  |
| 额定电压比 |  |  |  |  | 该参数在子表中填写 |  |

- 电子式电压互感器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂日期 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 电压等级 | 字符型 | 10 | 0 |  | 继承功能位置 | 20kV,10kV,6kV,0.4kV,0.22kV |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 备注 | 字符型 | 200 |  |  |  |  |
| 设计序列号 | 字符型 | 10 | 2 |  |  |  |
| 额定电压 | 字符型 | 4 | 2 | kV |  |  |
| 采集器数量 | 字符型 | 10 | 2 |  |  |  |
| 应用系统 | 字符型 | 10 | 2 |  |  | A（交流）、D（直流） |
| 型式 | 字符型 | 10 | 2 |  |  | Z（支柱式）、X（悬挂式） |
| 额定电流 | 数字型 | 4 | 2 | A |  |  |
| 测量级准确度 | 数字型 | 4 | 2 |  |  |  |
| 额定绝缘水平 | 数字型 | 4 | 2 | kV |  |  |
| 频率范围 | 字符型 | 10 | 2 | Hz |  |  |
| 额定一次电压标准值 | 数字型 | 4 | 2 | kV |  |  |
| 额定电压因数标准值 | 字符型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 对称短路电流准确限值系数 | 数字型 | 4 | 2 |  |  |  |
| 额定短时热电流 | 数字型 | 4 | 2 | kA |  | 10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63； |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 4 | 2 | kA |  | 25、31.5、40、50、63、80、100、125、150 |
| 额定对称短路电流系数（Kssc） | 数字型 | 4 | 2 |  |  |  |
| 一次回路时间常数（τpr） | 数字型 | 4 | 2 | ms |  |  |
| 外绝缘的爬电比距和污秽 | 字符型 | 40 |  |  |  |  |
| 体重 | 数字型 | 4 | 0 | kg |  |  |
| 准确级 |  |  |  |  | 该参数在子表中填写 |  |
| 额定电压比 |  |  |  |  | 该参数在子表中填写 |  |

- 油浸式电流互感器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂日期 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 电压等级 | 字符型 | 10 | 0 |  | 继承功能位置 | 20kV,10kV,6kV,0.4kV,0.22kV |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 是否为零序CT | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 是、否 |
| 备注 | 字符型 | 200 |  |  |  |  |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定一次电流 | 字符型 | 30 | 0 | A |  |  |
| 电容量 | 数字型 | 30 | 0 | pF |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  |  |
| 标准代号 | 字符型 | 160 | 0 |  |  |  |
| 额定短时热电流 | 字符型 | 20 | 0 | kA |  | 10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63其他（手动） |
| 额定峰值耐受电流 | 字符型 | 20 | 0 | kA |  | 25、31.5、40、50、63、80、100、125、150其他（手动） |
| 油号 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 总重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 爬电比距 | 数字型 | 20 | 0 | mm/kV | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |  |
| 膨胀器型式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 金属波纹、非金属，胶囊，隔膜；其他（手动） |
| 油重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 二次绕组数量 | 数字型 | 2 | 0 |  | 有嵌入子表（CT二次绕组准确级及二次绕组额定容量、电流变比等） |  |

- 干式电流互感器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂日期 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 电压等级 | 字符型 | 10 | 0 |  | 继承功能位置 | 20kV,10kV,6kV,0.4kV,0.22kV |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 是否为零序CT | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 是、否 |
| 备注 | 字符型 | 200 |  |  |  |  |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定一次电流 | 字符型 | 30 | 0 | A |  |  |
| 电容量 | 数字型 | 4 | 0 | pF |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  |  |
| 标准代号 | 字符型 | 160 | 0 |  |  |  |
| 额定短时热电流 | 字符型 | 20 | 0 | kA |  | 10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63其他（手动） |
| 额定峰值耐受电流 | 字符型 | 20 | 0 | kA |  | 25、31.5、40、50、63、80、100、125、150其他（手动） |
| 总重 | 数字型 | 4 | 0 | kg |  |  |
| 爬电比距 | 数字型 | 20 | 0 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| 二次绕组数量 | 数字型 | 2 | 0 |  | 有嵌入子表（CT二次绕组准确级及二次绕组额定容量、电流变比等） |  |

- SF6电流互感器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂日期 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 电压等级 | 字符型 | 10 | 0 |  | 继承功能位置 | 20kV,10kV,6kV,0.4kV,0.22kV |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 是否为零序CT | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 是、否 |
| 备注 | 字符型 | 200 |  |  |  |  |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 额定一次电流 | 字符型 | 30 | 0 | A |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  |  |
| 标准代号 | 字符型 | 160 | 0 |  |  |  |
| 额定短时热电流 | 字符型 | 20 | 0 | kA |  | 10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63其他（手动） |
| 额定峰值耐受电流 | 字符型 | 20 | 0 | kA |  | 25、31.5、40、50、63、80、100、125、150其他（手动） |
| 总重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 二次绕组准确级及二次绕组额定容量、额定电流比 | 字符型 | 200 | 0 |  | 有嵌入子表（CT二次绕组准确级及二次绕组额定容量、电流变比等） |  |
| 爬电比距 | 数字型 | 20 | 0 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| SF6额定气压 | 数字型 | 20 |  | Mpa |  |  |
| 报警气压 | 数字型 | 20 |  | Mpa |  |  |
| 气重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |

- 电子式电流互感器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 出厂日期 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 电压等级 | 字符型 | 10 | 0 |  | 继承功能位置 | 20kV,10kV,6kV,0.4kV,0.22kV |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 是否为零序CT | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 是、否 |
| 备注 | 字符型 | 200 |  |  |  |  |
| 设计序列号 | 字符型 | 10 | 2 |  |  |  |
| 额定电压 | 字符型 | 10 | 2 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 采集器数量 | 数字型 | 4 | 0 |  |  |  |
| 应用系统 | 字符型 | 10 | 2 |  |  | A（交流）、D（直流） |
| 设备型式 | 字符型 | 10 | 2 |  |  | Z（支柱式）、X（悬挂式） |
| 额定绝缘水平 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 额定一次电流标准值 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定一次绝缘水平 | 字符型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 测量级准确度 | 字符型 | 10 | 2 | 秒 |  |  |
| 保护级准确度 | 字符型 | 10 | 2 |  |  |  |
| 频率范围 | 字符型 | 10 | 2 | Hz |  |  |
| 额定连续热电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 短时电流额定值 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  | 10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63 |
| 对称短路电流准确限值系数 | 数字型 | 10 | 2 |  |  |  |
| 额定短时热电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  | 10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63 |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 额定对称短路电流系数（Kssc） | 数字型 | 10 | 2 |  |  |  |
| 一次回路时间常数（τpr） | 数字型 | 10 | 2 | ms |  |  |
| 外绝缘的爬电比距和污秽 | 字符型 | 20 | 0 | mm/kV | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |  |
| 绝缘介质 | 字符型 | 10 | 0 |  |  | 干式、油浸、SF6 |

- 油浸式电抗器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 40 | 0 | ℃ |  |  |
| 绝缘介质 | 字符型 | 50 |  |  | 默认油浸 | 油浸，干式，环 氧树脂 |
| 相数 | 数字型 | 20 | 0 |  |  | 单相、三相 |
| 导磁结构 | 字符型 | 20 |  |  |  | 空芯，铁芯，半 芯 |
| 安装方式 | 字符型 | 20 |  |  |  | 三相叠装，品字 形，一字型，三 相一体，其他 |
| 噪声 | 字符型 | 10 |  | dB |  |  |
| 调压方式 | 字符型 | 10 |  |  |  | 有载，无载、无调压 |
| 额定频率 | 数字型 | 10 | 2 | HZ | 默认50 |  |
| 额定电流 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定电抗 | 数字型 | 10 | 2 | Ω |  |  |
| 实测电抗 | 数字型 | 10 | 2 | Ω |  |  |
| 额定电感 | 数字型 | 10 | 2 | mH |  |  |
| 实测电感 | 数字型 | 10 | 2 | mH |  |  |
| 额定损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 额定电抗率 | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| 额定阻抗 | 数字型 | 10 | 2 | Ω |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 100 | 0 | kV |  |  |
| 连续运行的过电压倍数 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 连 续 运 行 的过电流倍数 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 绝缘油标号 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | DB-25，DB-45#10、#25、#45、α油、β油、硅油、10GBX、DB-25#其他（手动） |
| 油箱结构 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 钟罩式,桶式 |
| 上节油箱吊重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 带油运输重量 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 器身重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 油面温升 | 字符型 | 160 | 0 | K |  |  |
| 绕组温升 | 字符型 | 160 | 0 | K |  |  |
| 额定容量 | 字符型 | 20 | 0 | kVar |  |  |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 单相阻抗 | 数字型 | 20 | 0 | Ω |  |  |
| 单相损耗 | 数字型 | 20 | 0 | kW |  |  |
| 冷却方式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | ONAN（油浸自冷）、ONAF（油浸风冷）、OFAF（强迫油循环风冷）、自冷 |
| 绝缘油标号 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | DB-25，DB-45#10、#25、#45、α油、β油、硅油、10GBX、DB-25# |
| 绝 缘 油 生 产厂家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 接线方式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 直接接地，小电抗接地，不接地 |
| 零序电抗 | 数字型 | 20 | 2 | Ω |  |  |
| 通过功率 | 数字型 | 20 | 2 | kW |  |  |
| 无功功率 | 数字型 | 20 | 2 | kVar |  |  |
| 热容量 | 数字型 | 20 | 2 | kW |  |  |
| 油重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 体重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 额定短时耐受电流 | 字符型 | 5 | 0 | kA |  |  |
| 热稳定时间 | 数字型 | 4 | 0 | s |  |  |
| 产品代号 | 字符型 | 50 |  |  |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 50 |  | 级 |  |  |
| 符合标准（标准代号) | 字符型 | 50 |  |  |  |  |
| 热稳定电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 动稳定电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 联接方式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 串联、并联 |
| 用途 | 字符型 | 50 |  |  |  | 平波、滤波、限流、其它（手动录入） |

- 干式电抗器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 40 | 0 | ℃ |  |  |
| 绝缘介质 | 字符型 | 50 |  |  | 默认：干式 |  |
| 相数 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 单相、三相 |
| 导磁结构 | 字符型 | 20 |  |  |  | 空芯，铁芯，半 芯 |
| 安装方式 | 字符型 | 20 |  |  |  | 三相叠装，品字形，一字型，三 相一体，其他 |
| 噪声 | 字符型 | 10 |  | dB |  |  |
| 调压方式 | 字符型 | 10 |  |  |  | 有载，无载、无调压 |
| 额定频率 | 数字型 | 10 | 2 | HZ | 默认50 |  |
| 额定电流 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定电抗 | 数字型 | 10 | 2 | Ω |  |  |
| 实测电抗 | 数字型 | 10 | 2 | Ω |  |  |
| 额定电感 | 数字型 | 10 | 2 | mH |  |  |
| 实测电感 | 数字型 | 10 | 2 | mH |  |  |
| 额定损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 额定电抗率 | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| 额定阻抗 | 数字型 | 10 | 2 | Ω |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 100 | 0 | kV |  |  |
| 连续运行的过电压倍数 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 连 续 运 行 的过电流倍数 | 字符型 | 20 | 0 |  |  |  |
| 额定容量 | 字符型 | 20 | 0 | kVar |  |  |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 单相阻抗 | 数字型 | 20 | 0 | Ω |  |  |
| 单相损耗 | 数字型 | 20 | 0 | kW |  |  |
| 冷却方式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 自然空气冷却AN,强迫空气冷却AF |
| 接线方式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 直接接地，小电抗接地，不接地 |
| 零序电抗 | 数字型 | 20 | 2 | Ω |  |  |
| 通过功率 | 数字型 | 20 | 2 | kW |  |  |
| 无功功率 | 数字型 | 20 | 2 | kVar |  |  |
| 体重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 绝缘耐热等级 | 字符型 | 10 | 2 | 级 |  | Y、A、E、B、F、H、C |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 额定短时耐受电流 | 字符型 | 5 | 0 | kA |  |  |
| 热稳定时间 | 数字型 | 4 | 0 | s |  |  |
| 产品代号 | 字符型 | 50 |  |  |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 50 |  | 级 |  |  |
| 符合标准（标准代号) | 字符型 | 50 |  |  |  |  |
| 热稳定电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 动稳定电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 联接方式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 串联、并联 |
| 用途 | 字符型 | 50 |  |  |  | 平波、滤波、限流、其它（手动录入） |

- 金属氧化物避雷器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 40 | 0 | ℃ |  |  |
| 额定频率 | 数字型 | 2 | 0 | Hz | 默认50 |  |
| 是否带间隙 | 字符型 | 40 | 0 |  | 无间隙，带串联间隙 |  |
| 外绝缘类型 | 字符型 | 40 | 0 |  | 瓷外套，硅橡胶外套 |  |
| 有无均压环 | 字符型 | 40 | 0 |  | 有，无 |  |
| 每相节数 | 数字型 | 2 | 0 |  |  |  |
| 每节详细技术参数 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 持续运行电压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 持续运行电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 直流参考电压U1mA | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 0.75U1mA下泄漏电流 | 数字型 | 2 | 0 | uA |  |  |
| 工频参考电压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 工频放电电压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 标称放电电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 操作冲击残压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 标称放电电流下残压 | 字符型 | 40 | 0 | kV |  |  |
| 雷电放电电流下残压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 重量 | 字符型 | 40 | 0 | kg |  |  |
| 海拔 | 字符型 | 40 | 0 | m |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 40 | 0 | 级 |  |  |
| 爬电比距 | 数字型 | 20 | 0 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| 高度 | 数字型 | 10 | 2 | m |  |  |
| 符合标准（标准代号） | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 额定容量 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  |  |

- 碳化硅阀式避雷器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 40 | 0 | ℃ |  |  |
| 额定频率 | 数字型 | 2 | 0 | Hz | 默认50 |  |
| 是否带间隙 | 字符型 | 40 | 0 |  | 无间隙，带串联间隙 |  |
| 外绝缘类型 | 字符型 | 40 | 0 |  | 瓷外套，硅橡胶外套 |  |
| 有无均压环 | 字符型 | 40 | 0 |  | 有，无 |  |
| 每相节数 | 数字型 | 2 | 0 |  |  |  |
| 每节详细技术参数 | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 持续运行电压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 持续运行电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 直流参考电压U1mA | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 0.75U1mA下泄漏电流 | 数字型 | 2 | 0 | uA |  |  |
| 工频参考电压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 工频放电电压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 标称放电电流 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 操作冲击残压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 标称放电电流下残压 | 字符型 | 40 | 0 | kV |  |  |
| 雷电放电电流下残压 | 数字型 | 10 | 2 | kV |  |  |
| 重量 | 字符型 | 40 | 0 | kg |  |  |
| 海拔 | 字符型 | 40 | 0 | m |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 40 | 0 | 级 |  |  |
| 爬电比距 | 数字型 | 20 | 0 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| 高度 | 数字型 | 10 | 2 | m |  |  |
| 符合标准（标准代号） | 字符型 | 40 | 0 |  |  |  |
| 额定容量 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  |  |

- 耦合电容器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 介质型式 | 字符型 | 30 | 0 |  |  | 全膜，膜纸复合 |
| 额定一次电压 | 数字型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 120 | 0 | kV |  |  |
| 标准代号 | 字符型 | 160 | 0 |  |  |  |
| 额定电容量 | 数字型 | 20 | 0 | μF |  |  |
| 总重 | 数字型 | 20 | 0 | kg |  |  |
| 爬电比距 | 数字型 | 20 | 2 | mm/kV |  |  |
| 工作频带 | 数字型 | 20 | 0 | kHz |  |  |
| 安装相别(相) | 字符型 | 30 | 0 |  |  | A相、B相、C相 |
| 基本二次 | 字符型 | 30 | 0 |  |  |  |
| 耦合方式 | 字符型 | 30 | 0 |  |  |  |
| 油重 | 数字型 | 30 | 0 | kg |  |  |
| 油种 | 字符型 | 30 | 0 |  |  |  |
| 下节电容量 |  |  |  |  |  |  |
| 上节电容量 |  |  |  |  |  |  |

- 框架式电容器装置

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 介质型式 | 字符型 | 30 | 0 |  |  | 全膜，膜纸复合 |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  |  |
| 电容器组容量 | 数字型 | 10 | 0 | kVar |  |  |
| 接线方式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 双Y、单Y |
| 熔丝型式 | 字符型 | 20 | 0 |  | 迁移至电容器单元 | 内熔丝、外熔丝 |
| 电容器单元总数量 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 使用环境 | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 户内式，户外式 |
| 结构型式 | 字符型 | 60 | 0 |  | 默认 | 框架式（分散构架式） |

- 集合式电容器装置

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 介质型式 | 字符型 | 30 | 0 |  |  | 全膜，膜纸复合 |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  |  |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  |  |
| 电容器组容量 | 数字型 | 10 | 0 | kVar |  |  |
| 接线方式 | 字符型 | 20 | 0 |  |  | 双Y、单Y |
| 熔丝型式 | 字符型 | 20 | 0 |  | 迁移至电容器单元 | 内熔丝、外熔丝 |
| 电容器单元总数量 | 数字型 | 10 | 0 |  |  |  |
| 使用环境 | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 户内式，户外式 |
| 结构型式 | 字符型 | 60 | 0 |  | 默认 | 集合式 |
| 总电容值 | 数字型 | 60 | 0 | μF |  |  |
| 套管爬电比距 | 数字型 | 60 | 0 | mm/kV |  |  |

- 独立接地开关

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 瓷瓶爬电比距（隔离开关） | 数字型 | 20 | 0 | mm/kV |  | 内置换算公式（爬电距离/系统最高运行电压有效值） |
| 额定短时耐受电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 热稳定时间 | 数字型 | 4 | 0 | s |  |  |
| 额定峰值耐受电流 | 数字型 | 5 | 1 | kA |  |  |
| 额定电流 | 字符型 | 20 | 0 | A |  |  |
| 额定电压 | 字符型 | 20 | 0 | kV |  | 6、10、10.5、12、12.5、20、24、35、36、38、38.5、40、40.5、46、52、63、66、72.5、75.2、84、110、115、121、123、126、220、230/√3、231、245、252、500、525、525/√3、550；其他（手动） |
| 机构型式 | 字符型 | 80 | 0 |  |  | 手动、电动 |
| 控制电压 | 字符型 | 16 | 0 | V |  | DC110、DC220、AC220、AC380、其他（手动） |
| 电机电压 | 字符型 | 10 | 0 | V |  | DC110、DC220、AC220、AC380、其他（手动） |

- 油浸式站（厂）用变压器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 字符型 | 100 | 0 |  | 继承功能位置 |  |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  | 继承功能位置 | 35kV、20kV、10kV、6kV、0.4kV、其他交流电压、其他直流电压、不区分电压等级 |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 身份编码 | 字符型 | 50 | 0 |  | 系统生成 |  |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 备注 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 100 |  | ℃ |  |  |
| 变压器用途 | 字符型 | 100 |  |  |  | 站用、接地变、,接地变兼站用,锅炉专用 |
| 绝缘介质 | 字符型 | 10 |  |  | 默认油浸 | 油浸 |
| 结构型式 | 字符型 | 10 |  |  |  | 芯式，壳式 |
| 额定频率 | 数字型 | 10 | 2 | Hz | 默认50，可修改 |  |
| 联结组别 | 字符型 | 100 |  |  |  | Z型、YNyn0、Yyn0、YNy0、Yy0、YNd11、Yd11、YNd11、YNd1、Yd1、YNd1、Dyn11、Dy11、Dyn1、Dy1、其他（手动） |
| 调压方式 | 字符型 | 10 |  |  |  | 有载，无载、无调压 |
| 冷却方式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 自然油循环冷却 ONAN,自然油 循环风冷 ONAF, 自然冷 却 ONAN/自然 油循环风冷 ONAF,强迫油循 环风冷 OFAF,强 迫油循环导向风 冷 ODAF,强迫 油循环水冷 OFWF,强迫油循 环导向水冷 ODWF其他（手动） |
| 噪声 | 字符型 | 10 |  |  |  |  |
| 电压组合（额定电压及分接范围） | 字符型 | 60 |  |  |  | 举例：10±3×1.25%/0.4 |
| 额定容量 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  |  |
| 额定电压_高压 | 字符型 | 10 | 0 | kV |  |  |
| 额定电压_低压 | 字符型 | 10 | 0 | kV |  |  |
| 额定电流_高压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 额定电流_低压 | 数字型 | 10 | 2 | A |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 50 |  | kV |  |  |
| 短路阻抗（阻抗电压） | 数字型 | 10 | 2 | % |  | 内嵌公式欧姆值需要换算 |
| 空载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 空载电流 | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| 负载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 绝缘油标号 | 字符型 | 50 |  |  |  | DB-25，DB-45#10、#25、#45、α油、β油、硅油、10GBX、DB-25# |
| 油重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 器身重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 总重量 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 产品代号 | 字符型 | 50 |  |  |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 50 |  | 级 |  |  |
| 符 合 标 准（ 标 准 代号） | 字符型 | 50 |  |  |  |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 字符型 | 50 |  | cm |  |  |

- 干式站（厂）用变压器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  | 继承功能位置 | 35kV、20kV、10kV、6kV、0.4kV、其他交流电压、其他直流电压、不区分电压等级 |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 备注 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 100 |  | ℃ |  |  |
| 变压器用途 | 字符型 | 100 |  |  |  | 站用、接地变、,接地变兼站用,锅炉专用 |
| 绝缘介质 | 字符型 | 10 |  |  | 默认干式 | 干式 |
| 结构型式 | 字符型 | 10 |  |  |  | 芯式，壳式 |
| 额定频率 | 数字型 | 10 | 2 | Hz | 默认50，可修改 |  |
| 联结组别 | 字符型 | 100 |  |  |  | Z型、YNyn0、Yyn0、YNy0、Yy0、YNd11、Yd11、YNd11、YNd1、Yd1、YNd1、Dyn11、Dy11、Dyn1、Dy1、其他（手动） |
| 调压方式 | 字符型 | 10 |  |  |  | 有载，无载、无调压 |
| 冷却方式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 自然空气冷却AN,强迫空气冷却AF 其他（手动） |
| 噪声 | 字符型 | 10 |  |  |  |  |
| 电压组合（额定电压及分接范围） | 字符型 | 60 |  |  |  | 举例：10±3×1.25%/0.4 |
| 额定容量 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  |  |
| 额定电压_高压 | 字符型 | 10 | 0 | kV |  |  |
| 额定电压_低压 | 字符型 | 10 | 0 | kV |  |  |
| 额定电流_高压 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 额定电流_低压 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 50 |  | kV |  |  |
| 短路阻抗 | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| 空载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 空载电流 | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| 温升限值 | 数字型 | 10 | 2 | K |  |  |
| 绝缘耐热等级 | 数字型 | 10 | 2 | 级 |  | Y,A,E,B,F,H,C |
| 负载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 油重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 器身重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 总重量 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 产品代号 | 字符型 | 50 |  |  |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 50 |  | 级 |  |  |
| 符 合 标 准（ 标 准 代号） | 字符型 | 50 |  |  |  |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 字符型 | 50 |  | cm |  |  |

- SF6站（厂）用变压器

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  | 继承功能位置 | 35kV、20kV、10kV、6kV、0.4kV、其他交流电压、其他直流电压、不区分电压等级 |
| 规格型号 | 字符型 | 50 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 支持手动输入 |  |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 备注 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 温度范围 | 字符型 | 100 |  | ℃ |  |  |
| 变压器用途 | 字符型 | 100 |  |  |  | 站用、接地变、,接地变兼站用,锅炉专用 |
| 绝缘介质 | 字符型 | 10 |  |  | 默认SF6 | SF6 |
| 结构型式 | 字符型 | 10 |  |  |  | 芯式，壳式 |
| 额定频率 | 数字型 | 10 | 2 | Hz | 默认50，可修改 |  |
| 联结组别 | 字符型 | 100 |  |  |  | Z型、YNyn0、Yyn0、YNy0、Yy0、YNd11、Yd11、YNd11、YNd1、Yd1、YNd1、Dyn11、Dy11、Dyn1、Dy1、其他（手动） |
| 调压方式 | 字符型 | 10 |  |  |  | 有载，无载、无调压 |
| 冷却方式 | 字符型 | 50 |  |  |  | 自然气循环冷却GNAN，强迫气循环冷却GFAN，强迫气循 环风冷GFAF、其他（手动） |
| 噪声 | 字符型 | 10 |  | dB |  |  |
| 电压组合（额定电压及分接范围） | 字符型 | 60 |  |  |  | 举例：10±3×1.25%/0.4 |
| 额定容量 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  |  |
| 额定电压_高压 | 字符型 | 10 | 0 | kV |  |  |
| 额定电压_低压 | 字符型 | 10 | 0 | kV |  |  |
| 额定电流_高压 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 额定电流_低压 | 数字型 | 10 | 2 | kA |  |  |
| 绝缘水平 | 字符型 | 50 |  | kV |  |  |
| 短路阻抗 | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| 空载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| 空载电流 | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| 负载损耗 | 数字型 | 10 | 2 | kW |  |  |
| SF6气体重量 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 年漏气率％ | 数字型 | 10 | 2 | % |  |  |
| SF6气体额定压力 | 数字型 | 10 | 2 | MPa |  |  |
| SF6气体报警压力 | 数字型 | 10 | 2 | MPa |  |  |
| 油重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 器身重 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 总重量 | 数字型 | 10 | 2 | kg |  |  |
| 产品代号 | 字符型 | 50 |  |  |  |  |
| 抗震性能 | 字符型 | 50 |  | 级 |  |  |
| 符 合 标 准（ 标 准 代号） | 字符型 | 50 |  |  |  |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 字符型 | 50 |  | cm |  |  |

- 小电阻接地成套装置

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |

- 油浸式消弧线圈接地装置

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 使用环境 | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 户内式，户外式 |
| 温度范围 | 字符型 | 60 | 0 | ℃ |  |  |
| 绝缘介质 | 字符型 | 60 | 0 |  | 默认 | 油浸式 |
| 控制方式 | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 手动、自动 |
| 调节原理 | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 调谐式、调匝式、调容式 |
| 消弧线圈型号 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 消弧线圈额定容量 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  |  |
| 接地变型号 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 接地变额定容量 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  |  |
| 防护等级 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |

- 干式消弧线圈接地装置

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 使用环境 | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 户内式，户外式 |
| 温度范围 | 字符型 | 60 | 0 | ℃ |  |  |
| 绝缘介质 | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 干式 |
| 控制方式 | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 手动、自动 |
| 调节原理 | 字符型 | 60 | 0 |  |  | 调谐式、调匝式、调容式 |
| 消弧线圈型号 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 消弧线圈额定容量 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  |  |
| 接地变型号 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |
| 接地变额定容量 | 数字型 | 10 | 2 | kVA |  |  |
| 防护等级 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |

- 微机消弧消谐选线综合装置

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |

- SVC装置

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |

- SVG装置

| 参数名称 | 数据类型 | 数据长度 | 精度 | 单位 | 参数说明 | 参数值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 220kV |
| 生产厂家 | 字符型 | 100 | 0 |  | 厂家铭牌名称 |  |
| 厂家性质 | 字符型 | 40 | 0 |  |  | 国产 |
| 生产厂家现用名 | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 供应商（代理商） | 字符型 | 100 | 0 |  |  |  |
| 设备型号 | 字符型 | 50 | 0 |  |  |  |
| 出厂编号 | 字符型 | 40 | 0 |  | 产品序列号 |  |
| 出厂年月 | 日期型 | 8 | 0 |  |  |  |
| 原厂保修期 | 字符型 | 6 | 0 |  |  |  |
| 制造国家 | 字符型 | 60 | 0 |  |  |  |